PROJEKT

wyłożenie do publicznego wglądu

24.07.2017 – 23.08.2017

UCHWAŁA NR … / … / 2017

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia …

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnkowskiej i Nad Wełną w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Rada Miejska Oborniki uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy ogólne

§1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnkowskiej i Nad Wełną w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki (Uchwała Rady Miasta w Obornikach Nr XIV/141/11 z dnia 24.10.2011 r.), zwany dalej „planem”.

- Plan obejmuje obszar zlokalizowany w miejscowości Oborniki w rejonie ulic Czarnkowskiej i Nad Wełną, w granicach określonych na rysunku planu, o powierzchni około 2,0ha.

- Integralnymi częściami uchwały są:

1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną, zwaną rysunkiem planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Czarnkowskiej i Nad Wełną w miejscowości Oborniki, gmina Oborniki;

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Obornikach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- obsłudze komunikacyjnej – należy przez to rozumieć dostęp do terenu z drogi publicznej lub wewnętrznej dla ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, bezpośredni lub poprzez służebność;

- obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której należy sytuować co najmniej 60% długości elewacji frontowej budynku, z zakazem jej przekraczania, za wyjątkiem ocieplenia budynku, balkonów, ganków, wykuszy, gzymsów, okapów, dachów, schodów zewnętrznych, oraz części budynku, jednak nie więcej niż o 2m,

- nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą odległość, w jakiej mogą być sytuowane nowe obiekty kubaturowe od linii rozgraniczającej teren,

- wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej, liczonej po zewnętrznym obrysie budynku, do powierzchni całkowitej działki budowlanej,

- powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo udział sum powierzchni wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej, mierzonych po zewnętrznym obrysie budynku w powierzchni całkowitej działki budowlanej,

- budynku mieszkalno – usługowym – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, w którym dopuszcza się przeznaczenie części powierzchni użytkowej budynku na cele usługowe typu: handel, usługi biurowe, fryzjersko – kosmetyczne, związane z ochroną zdrowia, oświatą, gastronomią,

- stopniu ażurowości ogrodzenia – należy przez to rozumieć wyrażony procentowo stosunek powierzchni przezroczystej w obrębie ogrodzenia do powierzchni całkowitej ogrodzenia,

- szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności,

- tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć element informacji turystycznej, przyrodniczej lub porządkowej,

- urządzeniu reklamowym – należy przez to rozumieć nośnik informacji w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, nie będący szyldem lub tablicą informacyjną.

Rozdział II

Przepisy szczegółowe

§3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów:

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w § 8, oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN,

- Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, o których mowa w § 9, oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U,

- Teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o którym mowa w § 10, oznaczony symbolem 1KE,

- Teren komunikacji – teren drogi wewnętrznej, o którym mowa w § 11, oznaczony symbolem 1KDW,

- Teren komunikacji – teren parkingu, o którym mowa w § 12, oznaczony symbolem 1KP.

§4

W zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- Zakaz lokalizacji:

- a) tymczasowych obiektów budowlanych,

- b) wolno stojących urządzeń reklamowych,

- c) ogrodzeń pełnych betonowych oraz żelbetowych,

- g) ogrodzeń na terenach komunikacji, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego,

- Dopuszcza się lokalizację:

- a) sieci infrastruktury technicznej, z wyjątkiem nowych sieci napowietrznych,

- b) szyldów o maksymalnej łącznej powierzchni nieprzekraczającej 1 m2 na jednej nieruchomości wyłącznie na elewacji frontowej budynku na wysokości kondygnacji parteru lub na ogrodzeniu, pod warunkiem zapewnienia swobodnego ruchu pieszych oraz zachowania odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych, zgodnie z przepisami szczególnymi dla dróg publicznych, przy czym lokalizacja nie może powodować uciążliwości dla uczestnika ruchu drogowego, takich jak np.: utrudnienie czytelności informacji drogowskazowej, ograniczenie widoczności, lśnienie,

- c) tablic informacyjnych,

- d) ogrodzeń ażurowych o minimalnym stopniu ażurowości 70%, o wysokości nieprzekraczającej 1,5 m, uzupełnionych pnączami, roślinnością,

- e) obiektów małej architektury,

- f) ścieżek pieszych i rowerowych,

- g) urządzeń reklamowych umieszczanych na elewacjach budynków mieszkalno – usługowych na wysokości kondygnacji parteru o całkowitej powierzchni nie większej niż 2 m2.

§ 5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

- ustala się:

- a) ochronę obszaru Natura 2000, wyznaczonego na rysunku planu,

- b) zagospodarowanie zielenią wszystkich wolnych od utwardzenia fragmentów terenów,

- c) nakaz zagospodarowania części biologicznie czynnej poprzez wykonanie nasadzeń rodzimych gatunków roślin charakterystycznych dla lokalnego środowiska,

- d) nakaz odtworzenia ciągłości systemów melioracyjnych i drenarskich w przypadku ich przerwania,

- e) nakaz usuwania nadmiaru mas ziemnych powstałych podczas prac budowlanych oraz składowania na wyznaczonym przez gminę terenie,

- f) w budynkach mieszkalnych dopuszczenie indywidualnych systemów grzewczych lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

- g) stosowanie w indywidualnych systemach grzewczych paliw gazowych, płynnych lub stałych charakteryzujących się najniższymi wskaźnikami emisyjnymi lub wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii ze wskazaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

- h) obowiązek gospodarowania odpadami stałymi zgodnie z obowiązującym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązującym na terenie Gminy Oborniki;

- w zakresie wód opadowych i roztopowych ustala się:

- a) na terenach MN i MN/U zagospodarowanie w granicach działki budowlanej, z dopuszczeniem odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej,

- b) na terenach komunikacji 1KDW oraz 1KP odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie w granicach terenu,

- c) w przypadku nawierzchni utwardzonych na terenach komunikacji 1KDW oraz 1KP dopuszczenie stosowania urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe,

- d) na terenie KE zagospodarowanie w granicach terenu;

- ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

- w zakresie kształtowania komfortu akustycznego ustala się:

- a) nakaz uzyskania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:

- - dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- - dla terenów MN/U jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,

- b) nakaz uzyskania wymaganych standardów akustycznych na granicach o zdefiniowanych wymaganiach akustycznych w środowisku,

- c) dopuszczenie stosowania rozwiązań przeciwhałasowych.

§ 6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się zachowanie wskazanego na rysunku planu budynku zespołu tartacznego, nr budynku 42, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na charakterystyczną bryłę budynku, rozwiązania architektoniczne, tradycyjny materiał oraz wystrój elewacji.

§ 7

W zakresie kształtowania przestrzeni publicznych, z uwagi na niewystępowanie ich na obszarze planu, nie określa się ustaleń.

§ 8

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN:

- ustala się:

- a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy, przy czym dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego albo garażowego w głębi działki,

- b) lokalizację na działce budowlanej:

- - jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej albo jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej na terenie 1MN,

- - jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego na terenie 2MN i 3MN,

- c) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:

- - 20% powierzchni na terenie 1MN,

- - 35% powierzchni na terenie 2MN i 3MN,

- d) wartość wskaźnika intensywności zabudowy:

- - od 0,4 do 0,8 na terenie 1MN,

- - od 0,2 do 0,6 na terenie 2MN oraz 3MN,

- e) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- - 40% powierzchni na terenie 1MN,

- - 30% powierzchni na terenie 2MN oraz 3MN,

- f) wysokość budynku mieszkalnego do 8,5m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,  przy czym wysokość do gzymsu bądź attyki nie może wynosić więcej niż:

- - 8,0m na terenie 1MN,

- - 4,0m na terenie 2MN i 3MN,

- - dopuszcza się podpiwniczenie budynków na terenie 1MN,

- g) wysokość budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo – garażowego nie większa niż 5,5m,

- h) geometria dachów:

- - na terenie 1MN dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 12º,

- - na terenie 2MN oraz 3MN dachy dwu – lub wielospadowe o połaciach zbiegających się symetrycznie w kalenicy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45º,

- i) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej:

- - nie mniejszą niż 250m2 na terenie 1MN, w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej,

- - nie mniejszą niż 170m2 na terenie 1MN, w przypadku lokalizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,

- - nie mniejszą niż 500m2 na terenie 2MN,

- - nie mniejszą niż 600m2 na terenie 3MN,

- j) powierzchnię budynku garażowego lub gospodarczego nie większą niż 50m2,

- k) obsługę komunikacja wyłącznie z terenu 1KDW,

- l) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z §13 pkt 5) lit. a;

- dopuszcza się:

a) lokalizację na terenie 1MN zabudowy szeregowej złożonej z maksymalnie 5 segmentów,

b) lokalizację pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych na terenie 1MN,

c) budowy wolno stojących jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych, garażowych, lub gospodarczo – garażowych na terenie 2MN i 3MN,

d) zachowanie istniejącej zabudowy o innych parametrach niż wskazane w planie.

§ 9

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami 1MN/U, 2MN/U:

- ustala się:

- a) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi na rysunku liniami zabudowy, przy czym dopuszcza się lokalizację budynku gospodarczego albo garażowego w głębi działki,

- b) lokalizację na działce budowlanej jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego lub jednego budynku mieszkalno – usługowego,

- c) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej nie mniejszy niż:

- - 20% powierzchni na terenie 1MN/U,

- - 30% powierzchni na terenie 2MN/U,

- d) wartość wskaźnika intensywności zabudowy:

- - od 0,5 do 1,0 na terenie 1MN/U,

- - od 0,4 do 0,8 powierzchni na terenie 2MN/U,

- e) powierzchnię zabudowy działki budowlanej nie większą niż:

- - 50% powierzchni na terenie 1MN/U,

- - 40% powierzchni na terenie 2MN/U,

- f) wysokość budynku do 9,5m i nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, przy czym wysokość do gzymsu nie może wynosić więcej niż:

- - 4m w przypadku budynku mieszkalnego,

- - 4,5m w przypadku budynku mieszkalno – usługowego,

- g) wysokość budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo – garażowego nie większa niż 5,5m,

- h) dachy dwu – lub wielospadowe o połaciach zbiegających się symetrycznie w kalenicy o kącie nachylenia połaci od 30 do 45º,

- i) obowiązek sytuowania budynków w taki sposób aby główne kalenice przebiegały równolegle do obowiązującej lub nieprzekraczalnej linii zabudowy,

- j) jednolitą geometrię i kąt nachylenia połaci dachowych dla budynków zlokalizowanych na jednej działce budowlanej,

- k) powierzchnię nowych działek budowlanych, z wyłączeniem działek pod obiekty infrastruktury technicznej nie mniejszą niż 400m2,

- l) powierzchnię budynku garażowego lub gospodarczego nie większą niż 50m2,

- m) obsługę komunikacja wyłącznie z terenu 1KDW lub z terenu drogi wojewódzkiej nr 178, zlokalizowanej poza granicami terenu objętego planem, wyłącznie poprzez istniejące zjazdy,

- n) lokalizację miejsc postojowych zgodnie z §13 pkt 5) lit. a oraz lit. b ;

- dopuszcza się:

a) lokalizację pomieszczeń garażowych i gospodarczych jako wbudowane lub przybudowane do budynków mieszkalnych lub w formie wolno stojących budynków,

b) lokalizację dojść i dojazdów do poszczególnych działek w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

c) zachowanie istniejącej zabudowy o innych parametrach i funkcji niż wskazane w planie, jej przebudowę oraz modernizację.

§ 10

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KE ustala się:

- zachowanie istniejącej stacji transformatorowej z dopuszczeniem rozbudowy, przebudowy, modernizacji, rozbiórki,

- w przypadku rozbiórki istniejącej stacji, lokalizację nowej stacji transformatorowej,

- wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niż 0,5,

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10% powierzchni działki,

- wysokość stacji nie większą niż 4m,

- dowolną geometrię dachu.

§ 11

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KDW ustala się:

- szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu,

- lokalizację jezdni z maksymalnie dwoma pasami ruchu,

- lokalizację chodnika po co najmniej jednej stronie ulicy,

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów pod warunkiem zapewnienia możliwości przejazdu i przejścia,

- zastosowanie na skrzyżowaniach narożnych ścięć linii rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenie oznaczonym symbolem 1KP ustala się:

- dopuszczenie lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

- zakaz zabudowy kubaturowej,

- udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% powierzchni działki.

§ 13

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

- ustala się obowiązek zachowania ciągłości powiązań elementów pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników w granicach obszaru planu z zewnętrznym układem komunikacyjnym,

- ustala się zakaz zabudowy kubaturowej,

- dopuszcza się lokalizację nowych zjazdów wyłącznie z projektowanego w planie terenu 1KDW,

- dopuszcza się lokalizację dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego,

- na terenach przeznaczonych pod zabudowę ustala się na działce budowlanej nakaz zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż:

- a) na terenie 1MN, 2MN, 3MN, 1MN/U, 2MN/U: 2 stanowiska postojowe na lokal mieszkalny,

- b) na terenie 1MN/U, 2MN/U: 1 stanowisko postojowe na każde rozpoczęte 30m2 powierzchni użytkowej przeznaczonej pod usługi,

- c) miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi,

- d) dopuszcza się dla terenów zabudowy mieszkaniowej objętej niniejszym planem wyznaczenie miejsc postojowych na terenie 1KP, pod warunkiem, że inwestor posiada do tego terenu tytuł prawny.

§ 14

W zakresie określenia zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- dopuszczenie robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, w tym dla: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej,

- powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci zgodnie z przepisami odrębnymi,

- lokalizację nowych sieci infrastruktury technicznej na terenie drogi wewnętrznej 1KDW, na terenie parkingu 1KP oraz w sytuacjach szczególnych po terenie działek,

- zaopatrzenie w energię elektryczną z kablowej sieci elektroenergetycznej,

- zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno – bytowe wyłącznie z sieci wodociągowej,

- odprowadzenie ścieków bytowych wyłącznie do sieci kanalizacji sanitarnej.

§ 15

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, ustala się zachowanie granic i ochronę obszaru Natura 2000 Dolina Wełny PLH 300043.

§ 16

- Nie ustala się warunków dotyczących scalania nieruchomości,

- Obowiązują do stosowania podziały nieruchomości wyznaczone przez linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

- Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN, 2MN, 3MN w sposób opisany w § 8 pkt 1 lit. i),

- Ustala się zasady i warunki podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolem 1MN/U, 2MN/U w sposób opisany w § 9 pkt 1 lit. k).

§ 17

Plan nie przewiduje szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy.

Rozdział III

Przepisy końcowe

§ 18

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 30 % stawkę, stanowiącą podstawę określenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.

§ 20

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.